ЛЕКЦИЯ 11

# Единицы измерения и их перевод. Сечения AWG

О чём: электрические единицы СИ, перевод мощности, температуры, длины, массы, энергии и времени, американская шкала AWG.

Где в программе: таб «Конвертер», таблица «AWG <-> мм²» в «Справочнике».

## 1. Электрические единицы СИ

| Величина | Единица | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| Сила тока | ампер | А |
| Напряжение | вольт | В |
| Сопротивление | ом | Ом |
| Проводимость | сименс | См |
| Активная мощность | ватт | Вт |
| Реактивная мощность | вольт-ампер реактивный | вар |
| Полная мощность | вольт-ампер | В·А |
| Энергия | джоуль; киловатт-час | Дж; кВт·ч |
| Заряд | кулон | Кл |
| Ёмкость | фарад | Ф |
| Индуктивность | генри | Гн |
| Частота | герц | Гц |

## 2. Формулы перевода (как в программе)

| Перевод | Формула |
| --- | --- |
| Вт → л.с. | л.с. = Вт / 735,5 (метрическая лошадиная сила) |
| °C → °F | °F = °C · 9/5 + 32 |
| °F → °C | °C = (°F − 32) · 5/9 |
| м → фут | фут = м · 3,28084 (1 фут = 0,3048 м) |
| кг → фунт | фунт = кг · 2,20462 (1 фунт = 0,4536 кг) |
| кВт → ккал/ч | ккал/ч = кВт · 859,845 |
| секунды → минуты → часы | 1 мин = 60 с, 1 ч = 3600 с |

Существует и «механическая» лошадиная сила (hp, США) = 745,7 Вт. На американских двигателях указывают именно её.

## 3. Сечение по диаметру

Сечение круглой жилы считается по площади круга. Этим пользуются, чтобы проверить, не занижено ли сечение купленного кабеля:

S = π · d² / 4

Пример. Измеренный диаметр жилы 1,78 мм.

S = 3,1416 · 1,78² / 4 = 2,49 мм² - сечение соответствует заявленным 2,5 мм².

## 4. Американская шкала AWG

AWG (American Wire Gauge) - номер провода; чем больше номер, тем тоньше провод. Толще, чем 0, идут 00, 000, 0000 (1/0 … 4/0).

S (мм²) = 0,012668 · 92^((36 − n) / 19,5)

n = 36 − 19,5 · ln(S / 0,012668) / ln 92

| AWG | мм² | AWG | мм² |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 107,2 | 8 | 8,37 |
| 000 | 85,0 | 10 | 5,26 |
| 00 | 67,4 | 12 | 3,31 |
| 0 | 53,5 | 14 | 2,08 |
| 1 | 42,4 | 16 | 1,31 |
| 2 | 33,6 | 18 | 0,823 |
| 4 | 21,2 | 20 | 0,518 |
| 6 | 13,3 | 22 | 0,326 |

Полезное правило: уменьшение номера на 3 удваивает площадь сечения, на 6 - удваивает диаметр. Ближайшие соответствия: 1,5 мм² ≈ AWG 15 - 16, 2,5 мм² ≈ AWG 13 - 14, 4 мм² ≈ AWG 11 - 12.

Пример. Перевести AWG 12 в мм².

S = 0,012668 · 92^(24/19,5) = 0,012668 · 261,3 = 3,31 мм².

## Контрольные вопросы

- Сколько ватт в одной метрической лошадиной силе?

- Переведите 25 °C в градусы Фаренгейта.

- Какой провод толще: AWG 10 или AWG 14?

- Какое сечение у жилы диаметром 2,26 мм?